建设项目“三同时”竣工验收监测方案

锡新环竣（2016）字第（2016108）号

| 项目名称： | 年产300万套螺纹保护器、100万根打包支架扩建项目 |
| --- | --- |
| 建设单位： | 无锡市红叶塑钢制品有限公司 |
| 承担单位： | 无锡新区环境监测中心 无锡市新环化工环境监测站 |

2016年5月21日

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目 | 年产300万套螺纹保护器、100万根打包支架扩建项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 无锡市红叶塑钢制品有限公司 | 联系人 |  | 杨庆国13912380808 |  |  |
| 建设项目性质 | 新建 扩建√ 技改 搬迁 | 行业类别 |  | C2928塑料零件制造 |  |  |
| 建设地点 | 无锡市新吴区硕放杨家湾一路D21D23地块 |  |  |  |  |  |
| 主要产品名称 | 螺纹保护器、打包支架 |  |  |  |  |  |
| 设计生产能力 | 年产300万套螺纹保护器、100万根打包支架扩建项目 |  |  |  |  |  |
| 实际生产能力 | 年产300万套螺纹保护器、100万根打包支架扩建项目 |  |  |  |  |  |
| 环评编制单位 | 江苏绿源工程设计研究有限公司 |  | 环评编制时间 |  | 2016年3月 |  |
| 环评审批单位 | 无锡新区建设环保局 |  | 环评审批时间 |  | 2016年3月29日 |  |
| 开工时间 | 2016年4月 |  | 投入试生产时间 |  |  |  |
| 占地面积 | 4308.23m2（全厂） |  | 绿化面积 |  |  |  |
| 环保设施设计单位 |  |  |  |  |  |  |
| 环保设施施工单位 |  |  |  |  |  |  |
| 总投资 | 1000万元 | 环保投资 |  |  |  | 21万元 |
| 验收监测依据 | 1、国家环保总局环发[2000]38号《关于建设项目环境保护设施竣工验收监测管理有关问题的通知》； 2、《江苏省环境保护工程（设施）竣工验收办法》； 3、建设项目环境影响报告表； 4、新区建设环保局对建设项目的审批意见。 |  |  |  |  |  |

- 二、生产工艺及污染物排放分析

2.1工艺流程

2.1.1本项目扩建后生产工艺与原项目一致，仅产能扩大。

钢板

塑料粒子、色母

金加工

S1-1 S1-2 N1-1

碱洗

烘干

注塑成型

G1-4 N1-3

焊接

修边检验

G1-1

S1-3

粉碎

S1-5

喷塑

G1-2 N1-2

G1-3 S1-4

组装

N1-4

螺纹加工

S1-6 N1-4

成品

电加热

图6-1 螺纹保护器生产工艺流程图

工艺说明：

本项目螺纹保护器分为两种，一种为钢塑螺纹保护器，一种为全塑螺纹保护器。钢塑螺纹保护器由金属件及塑件组装而成。全塑螺纹保护器仅由塑件构成。

金属件流程：

金加工：外购的钢板通过切割、冲压、钻孔、卷圆等机械加工，制成所需的大小形状。本项目加工过程中，使用乳化液进行润滑冷却。本工序主要有废金属、废乳化液及设备噪声产生。

焊接：工人将卷圆的钢板用焊机焊接在一起，焊接过程中使用焊条，产生焊接烟气，由集气罩收集后排放至车间外。

碱洗：为了防止金属氧化并使工件美观，需要在金属件上喷塑。工人将工件放在喷塑线的挂钩上，通过传动链条逐渐进入碱洗段，自动清洗去除工件上的油污等杂质。本项目使用食碱与水配比，由泵将碱水泵至工件上部喷淋而下，清洗后的废水从下部汇入集水槽内，经沉淀后循环使用。碱水定期更换，产生废碱水委托有资质单位处理。

喷塑：表面清洁的工件随着传动链条逐步向前进入喷塑段，由空压机提供动力，利用喷枪将塑粉（环氧树脂）人工喷洒于产品表面。在静电作用下，粉末会均匀的吸附于工件表面，形成粉状的涂层。喷塑过程未附着的塑粉颗粒，经过静电喷塑机自带的回收滤芯装置处理后，收集的塑粉回用于生产。本工序有噪声产生。

烘干：喷好的工件随着传动链条进入烘干段，采用电加热至190℃，加热时间约20分钟，使粉状涂层（塑粉）因高温熔化流平，然后逐步冷却，使涂层固化。烘干时，烘箱封闭，产生的有机废气经烘箱上方的活性炭吸附装置吸附处理后排放。

至此金属件加工完成，送入零件库待用。

塑件流程：

注塑成型：机根据产品需要，在注塑机料仓中加入塑料粒子及色母粒子。通过旋转臂的机械作用，将各种原料搅拌均匀。原料搅拌均匀后，通过重力作用从料仓落入加热仓中，通过电加热至150℃左右，使塑料粒子熔化。通过螺杆的挤压作用，将熔融的混合物从机头的模口挤出进入模具中，模具外使用水冷，使混合物冷却至40~50℃，冷却水循环使用。注塑成型过程中有注塑废气产生。

修边检验：人工对注塑件的浇口等进行修剪，并检验。本工序产生的浇口、不合格品等废塑料。

至此塑件加工完成，全塑螺纹保护器直接进入螺纹加工工序。

组装：钢塑螺纹保护器由金属件与塑件组合而成，由工人组装，用液压机压实。本工序主要有噪声产生。

螺纹加工：通过数控车床等设备在工件上加工出螺纹等花型即为成品螺纹保护器。本工序产生废塑料及噪声。

粉碎：废塑料可回用于生产，通过粉碎机将大块塑料破碎成小块后回用。本工序主要有噪声产生。

钢板

塑料粒子、色母

金加工

S2-1  S2-2 N2-1

碱洗

烘干

注塑成型

G2-4 N2-3

焊接

修边检验

G2-1

S2-3

粉碎

S2-5

喷塑

G2-2 N2-2

G2-3 S2-4

电加热

组装

N2-4

成品

图1-2 打包支架生产工艺流程图

工艺说明：

本项目打包支架跟钢塑螺纹保护器工艺基本一样，仅仅是工件形状不同，不需要螺纹加工。

金属件流程：

金加工：外购的钢板通过切割、冲压、钻孔、卷圆等机械加工，制成所需的大小形状。本项目加工过程中，使用乳化液进行润滑冷却。本工序主要有废金属、废乳化液及设备噪声产生。

焊接：工人将卷圆的钢板用焊机焊接在一起，焊接过程中使用焊条，产生焊接烟气，由集气罩收集后排放至车间外。

碱洗：为了防止金属氧化并使工件美观，需要在金属件上喷塑。工人将工件放在喷塑线的挂钩上，通过传动链条逐渐进入碱洗段，自动清洗去除工件上的油污等杂质。本项目使用食碱与水配比，由泵将碱水泵至工件上部喷淋而下，废水从下部汇入集水箱内。碱洗废水在集水箱内静止后，油污上浮，由工人每天将上层浮渣撇出，集水箱下部设循环水泵，抽取循环碱水循环1~2个月后更换，产生废碱水与之前撇出的浮渣委托有资质单位处理。

喷塑：表面清洁的工件随着传动链条逐步向前进入喷塑段，由空压机提供动力，利用喷枪将塑粉（环氧树脂）人工喷洒于产品表面。在静电作用下，粉末会均匀的吸附于工件表面，形成粉状的涂层。喷塑过程未附着的塑粉颗粒，经过静电喷塑机自带的回收滤芯装置处理后，收集的塑粉回用于生产。本工序有噪声产生。

烘干：喷好的工件随着传动链条进入烘干段，采用电加热至190℃，加热时间约20分钟，使粉状涂层（塑粉）因高温熔化流平，然后逐步冷却，使涂层固化。烘干时，烘箱封闭，产生的有机废气经烘箱上方的活性炭吸附装置吸附处理后排放。至此金属件加工完成。

塑件流程：

注塑成型：机根据产品需要，在注塑机料仓中加入塑料粒子及色母粒子。通过旋转臂的机械作用，将各种原料搅拌均匀。原料搅拌均匀后，通过重力作用从料仓落入加热仓中，通过电加热至150℃左右，使塑料粒子熔化。通过螺杆的挤压作用，将熔融的混合物从机头的模口挤出进入模具中，模具外使用水冷，使混合物冷却至40~50℃，冷却水循环使用。注塑成型过程中有注塑废气产生。

修边检验：人工对注塑件的浇口等进行修剪，并检验。本工序产生的浇口、不合格品等废塑料。至此塑件加工完成。

组装：打包支架由金属件与塑件组合而成，由工人组装，用液压机压实即成成品。本工序主要有噪声产生。

粉碎：废塑料可回用于生产，通过粉碎机将大块塑料破碎成小块后回用。本工序主要有噪声产生。

2.2 主要污染物及治理措施

2.2.1、废水：本项目无生产废水产生. 全厂员工就餐由快餐公司外送，取消员工食堂。因此，不再产生含油脂废水。

员工产生生活污水2000t/a化粪池预处理后，达到GB8978-1996《污水综合排放标准》表4中的三级标准和CJ343-2010《污水排入城镇下水道水质标准》中表1A级标准，接管排入硕放水处理厂处理，尾水最终排入江南运河。

损耗200

接管硕放水处理厂

生活用水

650

化粪池

650

850

冷却用水

损耗300

1179

新鲜用水量

300

循环量30000

损耗4

0.8

4

0.8

碱洗用水

进入危废

5

损耗28.7

25

乳化液用水

进入危废

1.3

图1-1 本项目水量平衡图  单位：t/a

损耗500

2000

2500

接管硕放水处理厂

生活用水

2000

化粪池

冷却用水

损耗600

3135

新鲜用水量

600

循环量60000

损耗5

1

5

碱洗用水

进入危废

1

6

损耗34.5

30

乳化液用水

进入危废

1.5

图1-2 扩建后全厂水量平衡图  单位：t/a

2.2.2、废气①有组织排放废气：本项目喷塑使用原有喷塑线，喷塑时部分塑粉未附着产生塑粉粉尘。喷塑后的工件进入烘干段，产生烘干废气。原喷塑线设置2工位喷塑间，各有一台风机引风，塑粉粉尘经过回收滤芯装置处理，根据扩建项目废气方案，本项目充分利用原有设备管道，加设过滤棉+活性炭吸附装置，经过回收滤芯装置处理后的塑粉粉尘与烘干废气一起通过加设的过滤棉+活性炭吸附装置处理后由15m高排气筒（FQ01）排放。注塑时产生注塑废气，注塑废气经集气罩收集，经活性炭吸附装置吸附处理后15m高排气筒（FQ02）排放。全厂员工就餐由快餐公司外送，取消员工食堂。因此，不再产生油烟废气。②无组织排放废气：本项目焊接工序产生的焊烟、塑粉产生的未捕集的塑粉、注塑时产生的未捕集的有机废气经车间自然通风后，颗粒物、非甲烷总烃厂界浓度达到《北京市地方排放标准—大气污染物综合排放标准》（DB11/501-2007）中无组织排放监控浓度限值要求。

塑粉粉尘

烘干废气

回收滤芯

风机

过滤棉活性炭

FQ01

注塑废气

活性炭

风机

FQ02

图2-1 本项目废气处理流程图

2.2.3、固体废弃物

本项目加工过程中产生废金属外售；废塑料回用于生产。废乳化液、废机油、废碱液委托无锡金鹏水处理有限公司处理。油抹布、废活性炭承诺由无锡市工业废物安全处置有限公司处理（目前尚未签订处置协议）；员工生活垃圾由环卫部门统一清运。固废零排放，符合环保要求。

本项目固废处置方法

| 产生源 | 名称 | 编号 | 性状 | 产生量t/a | 采取的处理处置方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 金加工 | 废金属 | 85 | 固态 | 150 | 外售 |
| 修边检验 | 废塑料 | 61 | 固态 | 60 | 回用于生产 |
| 金加工 | 废乳化液 | HW09/900-006-09 | 液态 | 1.5 | 委托无锡金鹏水处理有限公司处理 |
| 设备维护 | 废机油 | HW08/900-249-08 | 液态 | 0.1 |  |
| 碱洗 | 废碱液 | HW35/900-352-35 | 液态 | 1 |  |
| 设备维护 | 油抹布 | HW49/900-041-49 | 固态 | 2 | 承诺由无锡市工业废物安全处置有限公司处理（目前尚未签订处置协议） |
| 废气处理 | 废活性炭 | HW49/900-039-49 | 固态 | 6.8 |  |
| 员工生活 | 生活垃圾 | 99 | 固态 | 15 | 环卫清运 |

2.2.4、噪声：本项目实行8小时单班制的工作制度，夜间不生产，扩建后全厂主要噪声设备为注塑机、风机等，全厂主要噪声设备通过合理布局、车间隔音、几何发散衰减后，厂界噪声影响值达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，不会改变环境敏感目标声环境质量现状。

2.2.5劳动定员和工作制度：本项目新增员工50人，全厂员工100人，工年工作时间300天，一班制，每班8小时，不设员工食堂，不设浴室。

三、验收监测执行标准

3.1 由于该公司项目的污水进入硕放污水处理厂处理，故按照接管标准，污水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4标准中的三级标准、《污水排入城市下水道水质标准》（CJ343-2010）中的表1标准、城镇污水处理厂接管协议。（单位：mg/L  pH为无量纲）。污水排放标准见表3.1.1。

表3.1.1污水排放标准

| 排放口 | 污染物 | 标准值（mg/L、pH无量纲） | 依据标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1#废水 总排放口 | pH | 6-9 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准 |
|  | CODCr | 500 |  |
|  | SS | 400 |  |
|  | 动植物油 | 100 |  |
|  | 氨氮 | 45 | 《污水排入城市下水道水质标准》（CJ343-2010）中的表1标准 |
|  | 总氮 | 70 |  |
|  | 总磷 | 8.0 |  |

- 雨水管网排放标准：雨水管网的废水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4标准中的一级标准、《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》中标准。雨水排放执行标准见表3.1.2。

- 表3.1.2 雨水排放执行标准

| 项目 | CODCr | pH | 总磷 | 氨氮 | 总氮 | 氟化物 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 排放浓度限值 | 100 | 6-9 | 0.50 | 5 | 15 | 10 |

3.2废气排放标准：工艺废气参照执行《北京市地方排放标准——大气污染物综合排放标准》（DB11/501-2007）中的标准。

表3-2-1 建设项目污染物排放浓度限值

| 序号 | 污染物 | Ⅱ时段最高允许排放浓度 （mg/m3） | 15m高排气筒Ⅱ时段最高允许排放速率（kg/h） | 无组织排放监控浓度值（mg/m3） | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 颗粒物 | 30 | 2.1 | 1.0 | DB11/501－2007 |
| 2 | 非甲烷总烃 | 80 | 6.3 | 2.0 |  |

  - 厂界噪声执行标准见表3.3.1。

表3.3.1《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准

| 类别 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 3 | 65 | 55 |

四、监测分析方法

4.1 水质监测分析方法见下表

| 序号 | 监测项目 | 监测分析方法 | 方法来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 玻璃电极法 | GB/T6920-86 |
| 2 | 化学需氧量 | 重铬酸钾法 | GB/T11914-89 |
| 3 | 悬浮物 | 重量法 | GB/T11901-89 |
| 4 | 氨氮 | 纳氏试剂比色法 | HJ535-2009 |
| 5 | 总磷 | 钼酸铵分光光度法 | GB/T 11893-89 |
| 6 | 总氮 | 碱性过硫酸钾紫外分光光度法 | HJ636-2012 |
| 7 | 动植物油 | 红外分光光度法 | HJ637-2012 |

4.2 废气监测分析方法见下表

| 监测项目 | 监测分析方法 | 方法来源 |
| --- | --- | --- |
| 颗粒物 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 | GB/T16157-1996 |
| 颗粒物 | 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 | GB/T15432-1995 |
| 非甲烷总烃 | 固定污染源排气中非甲烷总烃的测定气相色谱法 | HJ/T38-1999 |

4.3 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）

| 监测项目 | 监测分析方法 | 方法来源 |
| --- | --- | --- |
| 等效（A）声级 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 | GB12348-2008 |

- 五、验收监测内容及频次

根据该项目的工艺和实际现场调查的情况，本次监测确定对废水、废气、厂界噪声进行监测，测试频次见下表；

表5-1 废水监测项目、点位、频次

| 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- |
| 1#污水总排放口 | COD、SS、pH、TP、NH3-N、TN、动植物油 | 连续两天，每天监测4次 （等时间间隔采样） |
| 1*雨水排放口 | COD、pH、TP、 NH3-N、TN | 连续两天、每天监测1次 |

表5-2 废气监测项目、点位、频

| 污染源名称 | 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| FQ01喷塑、烘干工序废气 | 烟道为圆形，出口处各开设1个测孔 | 颗粒物、非甲烷总烃 | 连续两天，每天监测3次 （等时间间隔采样） |
| FQ02注塑工序废气 | 烟道为圆形，出口处各开设1个测孔 | 非甲烷总烃 | 连续两天，每天监测3次 （等时间间隔采样） |
| 焊接、塑粉和注塑工序 | 无组织排放源下风向周界外10米范围内的浓度最高点，相对应的参照点设在排放源上风向周界外10米范围内，监控点设3个、参照点设1个 | 颗粒物、非甲烷总烃 | 连续两天，每天监测1次 |

表5-3 噪声监测项目、点位、频次

| 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- |
| 厂区四周布置8个监测点 | 昼间等效（A）声级 | 连续两天，每天昼间各监测1次 |
| 设注塑机1个噪声源监测点 | 等效（A）声级 | 监测1次 |

- 六、现场勘察情况说明

本次监测为无锡市红叶塑钢制品有限公司，年产300万套螺纹保护器、100万根打包支架扩建项目验收监测，无锡市红叶塑钢制品有限公司监测期间生产产量达到试生产核准产量的75%以上，满足“三同时”验收监测工况要求。

6.1 废水：本项目无生产废水产生. 全厂员工就餐由快餐公司外送，取消员工食堂。因此，不再产生含油脂废水。员工产生生活污水经化粪池预处理后，达到GB8978-1996《污水综合排放标准》表4中的三级标准和CJ343-2010《污水排入城镇下水道水质标准》中表1A级标准，接管排入硕放水处理厂处理，尾水最终排入江南运河。

6.2废气：①有组织排放废气：本项目喷塑使用原有喷塑线，喷塑时部分塑粉未附着产生塑粉粉尘。喷塑后的工件进入烘干段，产生烘干废气。原喷塑线设置2工位喷塑间，各有一台风机引风，塑粉粉尘经过回收滤芯装置处理，根据扩建项目废气方案，本项目充分利用原有设备管道，加设过滤棉+活性炭吸附装置，经过回收滤芯装置处理后的塑粉粉尘与烘干废气一起通过加设的过滤棉+活性炭吸附装置处理后由15m高排气筒（FQ01）排放。注塑时产生注塑废气，注塑废气经集气罩收集，经活性炭吸附装置吸附处理后15m高排气筒（FQ02）排放。全厂员工就餐由快餐公司外送，取消员工食堂。因此，不再产生油烟废气。②无组织排放废气：本项目焊接工序产生的焊烟、塑粉产生的未捕集的塑粉、注塑时产生的未捕集的有机废气经车间自然通风后，颗粒物、非甲烷总烃厂界浓度达到《北京市地方排放标准—大气污染物综合排放标准》（DB11/501-2007）中无组织排放监控浓度限值要求。

6.3固体废物：本项目加工过程中产生废金属外售；废塑料回用于生产。废乳化液、废机油、废碱液委托无锡金鹏水处理有限公司处理。油抹布、废活性炭承诺由无锡市工业废物安全处置有限公司处理（目前尚未签订处置协议）。员工生活垃圾由环卫部门统一清运。固废零排放，符合环保要求。

6.4噪声：本项目实行8小时单班制的工作制度，夜间不生产，扩建后全厂主要噪声设备为注塑机、风机等，全厂主要噪声设备通过合理布局、车间隔音、几何发散衰减后，厂界噪声影响值达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，不会改变环境敏感目标声环境质量现状。

6.5劳动定员和工作制度：本项目新增员工50人，全厂员工100人，工年工作时间300天，一班制，每班8小时，设员工食堂，不设浴室。

6.6未对污水排放口、雨水排放口、废气排放口、噪声排放源、固废堆放场所设置标志牌。

无锡市红叶塑钢制品有限公司监测期间环境验收补充资料

本项目新增员工50人，全厂员工100人，工年工作时间300天，一班制，每班8小时，设员工食堂，不设浴室。

1、实际建设：

| 序号 | 产品名称 | 实际年产量 | 实际日产量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 6月 2 日 | 6月 3 日 |
| 1 | 螺纹保护器 | 300万套 | 9000套 | 8700套 |
| 2 | 打包支架 | 100万根 | 2800根 | 2800根 |

2、原材料日消耗量：

| 序号 | 名称 | 单位 | 设计年用量 | 实际日用量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 6月 2 日 | 6月 3 日 |
| 1 | 钢带 | t/a | 15000 | 40 t | 38 t |
| 2 | 聚乙烯塑料粒子 | t/a | 6000 | 16 t | 15 t |
| 3 | 塑粉 | t/a | 5 | 20Kg | 18Kg |
|  | 焊条 | t/a | 5 | 10 Kg | 9 Kg |
| 4 | 乳化液 | t/a | 6 | 0 | 0 |
| 5 | 食碱 | t/a | 1 | 1 Kg | 1 Kg |

| 用水量 | 水表数（吨） | 电表数(度) | 地下水用 量 | 月用水量（提供用水发票） 月用电量（提供用电发票） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6月2 日 | 10 | 2900 |  |  |
| 6月3 日 | 9 | 2900 |  |  |
| 二天共计 | 19 | 5800 |  |  |
| 实际年用量 | 3120（全厂） | 85.96万（全厂） |  |  |
| 设计年用量 | 3135（全厂） | 50万（全厂） |  |  |

3、能源消耗量：

FQ01喷塑、烘干工序废气排放时间： 5   小时/天   300   天/年  1500    小时/年

FQ-02注塑工序废气排放时间：8    小时/天  300    天/年  2400    小时/年

无锡市红叶塑钢制品有限公司

2016年 6 月 3 日