建设项目环保设施竣工验收资料

项目名称: 年产300万套螺纹保护器、100万根打包支架扩建项目

建设单位：         无锡市红叶塑钢制品有限公司

无锡新区环境监测中心

无锡市新环化工环境监测站

2016年 6 月 8 日

资料目录

1、建设项目竣工环境保护验收申请表

2、环评审批意见

3、建设项目竣工环保验收自查表

4、验收监测通知单

5、监测报告

6、监测期间工况检查情况表

7、建设项目地理位置图、项目周围环境示意图、雨污管网图、监测点位图

8、建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表

9、企业环保设施清单及相应投入

10、企业环保管理制度

11、危险废物处置承诺书和排水许可证及其他材料

12、排污口标志牌、现场采样照片

13、最近三个月水电费发票复印件

14、验收监测方案审批单及方案

## 建设项目竣工环境保护验收申请

项 目 名 称年产300万套螺纹保护器、100万根打包支架扩建项目

建 设 单 位      无锡市红叶塑钢制品有限公司（盖章）

法定代表人              乔士军

联  系  人              杨庆国

联 系 电 话                13912380808

邮 政 编 码                 214142

邮 寄 地 址    无锡市新吴区硕放杨家湾一路D21D23地块

中华人民共和国环境保护部制

说     明

1.本验收申请替代我部环发〔2001〕214号文件和环发〔2002〕97号文件中适用于编制环境影响报告书、表建设项目的环保验收申请。编制环境影响登记表建设项目的环保验收申请仍执行环发〔2001〕214号文件和环发〔2002〕97号文件。

2.本验收申请表一、表二由建设单位在申请环保验收前填写，表三、表四由负责建设项目竣工环保验收的环保行政主管部门在验收现场检查后填写。

3.表格中填不下或仍需另加说明的内容可以另加附页补充说明。

4.本验收申请一式两份，由负责建设项目竣工环保验收的环保行政主管部门随验收审批文件一并存档。

表一  基本信息

| 建设项目名称（验收申请） | 年产300万套螺纹保护器、100万根打包支架扩建项目 |
| --- | --- |
| 建设项目名称（环评批复） | 年产300万套螺纹保护器、100万根打包支架扩建项目 |
| 建设地点 | 无锡市新吴区硕放杨家湾一路D21D23地块 |
| 行业主管部门或隶属集团 |  |
| 建设项目性质（新建、改扩建、搬迁、技术改造） | 扩建 |
| 环境影响报告书（表）审批机关及批准文号、时间 | 无锡新区建设环保局2016年3月29日 |
| 审批、核准、备案机关及批准文号、时间 |  |
| 环境影响报告书(表)编制单位 | 江苏绿源工程设计研究有限公司2016年3月 |
| 项目设计单位 |  |
| 环境监理单位 |  |
| 环保验收调查或监测单位 | 无锡市新环化工环境监测站 |
| 工程实际总投资（万元） | 1000万元 |
| 环保投资（万元） | 21万元 |
| 建设项目开工日期 | 2016年4月 |
| 同意试生产（试运行）的环境保护行政主管部门及审查决定文号、日期 |  |
| 建设项目投入试生产（试运行）日期 |  |

表二   环境保护执行情况

|  | 环评及其批复情况 | 实际执行情况 |
| --- | --- | --- |
| 建设内容 | 建设地点：无锡市新吴区硕放杨家湾一路D21D23地块 建设规模、性质：年产300万套螺纹保护器、100万根打包支架扩建项目 | 建设地点：无锡市新吴区硕放杨家湾一路D21D23地块 建设规模、性质：年产300万套螺纹保护器、100万根打包支架扩建项目 |
| 生态保护设施和措施 | 1、环境空气：新区内污染物日平均浓度各项指标均达到二级环境空气质量标准，区内的环境空气质量良好。 2、地表水：新区附近主要河流为京杭运河，本区域内地表水总体水质达不到Ⅳ类水质要求。 3、区域环境噪声；本区域声环境质量符合《城市区域环境噪声标准》（GB3096-2008）中的3类区域标准要求。 | 目前生态环境质量同环评一致 |
| 污染防治设施和措施 | 1.排水系统实施雨污分流，生活污水经化粪池（隔油池）预处理后，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ343-2010）的标准后，接入硕放水处理厂集中处理；该项目利用原有的一个污水排放口，不增设排放口。 2.采取有效的废气收集和处理设施，减少大气污染物排放量。食堂燃料使用清洁能源液化石油气，且严格落实“油水、油烟”两分离措施，油烟废气经油烟分离器处理后和燃烧废气，经附墙烟道至食堂屋顶排放，排放的污染物执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）小型标准。喷塑烘干废气经收集采用回收滤芯+过滤棉+活性炭吸附装置处理后，通过15米高排气筒（FQ01）排放；注塑废气经收集采用活性炭吸附处理后，通过15 米高排气筒（FQ02）排放，排放标准参照执行《大气污染物综合排放标准》（DB11/501-2007）表1中标准；无法收集的废气经车间通风后呈无组织排放，排放标准参照执行《大气污染物综合排放标准》（DB11/501-2007）相应标准。加强活性炭吸附装置的运行管理，定期更换活性炭，建立使用及更换活性炭的台账，记录使用量及更换时间。 3.选用低噪声设备，合理布局并采取有效的减振、隔声等降噪措施，确保厂界噪声迗到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类排放标准。 4.按“减量化、资源化、无害化”的处置原则，落实各类固体废物的收集、处置和综合利用措施，实现固体废物零排放。生活垃圾委托环卫部门处理；一般废物综合利用处置。废活性炭、废乳化液、废油、含油抹布、废碱液等危险废物须委托有资质单位处置，实施转移前必须向环保行政管理部门申报转移手续。厂内危险废物的收集和贮存须符合《危险废物贮存污染控制标准》 （GB18597-2001）和《江苏省固体废物污染环境防治条例》的有关要求。 5.按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控〔1997〕）122号）的要求规范化设置各类排污口和标识。 6.全厂生产车间周边100米范围内，不得新建居民住宅区、学校、医院等环境保护敏感点。 7、本项目正式投产后，全公司污染物排放考核量不得突破 “建设项目排放污染物指标申请表”核定的限值，其中： 大气污染物：（原项目）（有组织）颗粒物≤0.01吨/年，油 烟≤0.002吨/年；（无组织)颗粒物≤0.01吨/年；（本项目）（有组织）颗粒物≤0.045吨/年，非甲烷总烃≤0.1899吨/年，油烟≤0.004吨/年；（无组织)颗粒物≤0.1吨/年，非甲烷总烃≤0.21吨/年；（全厂）（有组织）颗粒物≤0.045吨/年，非甲烷总烃≤0.1899吨/年，油烟≤0.004吨/年；(无组织）颗粒物≤0.1吨/年，非甲烷总烃≤0.21吨/年。 水污染物（接管考核量）：（原项目）废水排放量≤1350吨/ 年;COD≤0.4725吨/年,SS≤0.3375吨/年，氨氮≤0.0405吨/ 年，磷酸盐≤0. 0027吨/年,总氮≤0. 054吨/年，动植物油≤0. 036 吨/年；(本项目)废水排放量≤2000吨/年；COD≤0.8吨/年，SS≤0.6吨/年，氨氮（生活）≤0.07吨/年，磷酸盐（生活）≤ 0.01吨/年，总氮（生活）≤0. 1吨/年，动植物油≤0.1吨/年； (全厂)废水排放量≤2000吨/年；C0D≤0.8吨/年，SS≤0. 6 吨/年，氨氮（生活）≤0.07吨/年，磷酸盐（生活）≤0.01吨/ 年，总氮（生活）≤0. 1吨/年，动植物油≤0.1吨/年。 固体废物：全部综合利用或安全处置。 8、项目的环保设施必须与主体工程同时设计、同时施工、 同时运行。项目建成投用后，按规定向我局申办项目竣工环保验收手续。 9、项目建设期间的环境现场监督管理由新区监察大队负责。 10、该审批意见从下达之日起五年内有效。如有不实申报，本行政许可自动失效；如项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，本项目的环境影响评价文件应当重新报批。 | 1、排水系统实施雨污分流，生活污水经化粪池预处理后，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ343-2010）的标准后，接入硕放水处理厂集中处理；该项目利用原有的一个污水排放口，不增设排放口。全厂员工就餐由快餐公司外送，取消员工食堂。因此，不再产生含油脂废水。 2、采取有效的废气收集和处理设施，减少大气污染物排放量。全厂员工就餐由快餐公司外送，取消员工食堂。因此，不再产生油烟废气。喷塑烘干废气经收集采用回收滤芯+过滤棉+活性炭吸附装置处理后，通过15米高排气筒（FQ01）排放；注塑废气经收集采用活性炭吸附处理后，通过15 米高排气筒（FQ02）排放，排放浓度和排放速率达到《大气污染物综合排放标准》（DB11/501-2007）表1中标准；无法收集的废气经车间通风后呈无组织排放，排放浓度达到《大气污染物综合排放标准》（DB11/501-2007）相应标准。加强活性炭吸附装置的运行管理，定期更换活性炭，建立使用及更换活性炭的台账，记录使用量及更换时间。 3、已选用低噪声设备，布局合理并采取有效的减振、隔声等降噪措施，厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类排放标准。 4、按“减量化、资源化、无害化”的处置原则，落实各类固体废物的收集、处置和综合利用措施，实现固体废物零排放。生活垃圾委托环卫部门处理；一般废物综合利用处置。本项目加工过程中产生废金属外售。废塑料回用于生产。废乳化液、废机油、废碱液委托无锡金鹏水处理有限公司处理。油抹布、废活性炭承诺由无锡市工业废物安全处置有限公司处理（目前尚未签订处置协议）。实施转移前向环保行政管理部门申报转移手续。厂内危险废物的收集和贮存须符合《危险废物贮存污染控制标准》 （GB18597-2001）和《江苏省固体废物污染环境防治条例》的有关要求。 5、噪声、废水、废气排污口及固体废弃物贮存场所已按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》[苏环控(97)122号]要求建设; 6、全厂生产车间周边100米范围内，不新建居民住宅区、学校、医院等环境保护敏感点。 7、本项目正式投产后，全公司污染物排放量： 大气污染物：（本项目）（有组织）颗粒物0.0388吨/年，非甲烷总烃0.170吨/年，油烟0.00吨/年；（无组织)颗粒物≤0.1吨/年，非甲烷总烃≤0.21吨/年； 水污染物（接管考核量）： (全厂)废水排放量2000吨/年；C0D0.356吨/年，SS0.028吨/年，氨氮（生活）0.033吨/年，磷酸盐（生活）0.00165吨/ 年，总氮（生活）0.043吨/年，动植物油0.00174吨/年。 固体废物：全部综合利用或安全处置。 8.严格执行 "三同时"制度。已申请试生产环保验收。项目已进行试生产。 9.接受新区监察大队对项目建设期和试生产期间环境现场的监督管理。 10.项目的性质、规模、地点、工艺采用的污染防治措施等没有变更。 |
| 其他要求 |  |  |

表三   验收组意见

组长：（签字）

表四 验收组名单

|  | 姓 名 | 单 位 | 职务/职称 | 签 名 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 组 长 |  |  |  |  |
| （副组长） |  |  |  |  |
| 成 员 |  |  |  |  |

建设项目环保设施竣工

验收监测报告

锡新环竣（2016）字第（2016108）号

| 项目名称： | 年产300万套螺纹保护器、100万根打包支架扩建项目 |
| --- | --- |
| 建设单位： | 无锡市红叶塑钢制品有限公司 |

无锡新区环境监测中心

无锡市新环化工环境监测站

编制日期：2016年 6 月 8 日

承  担  单  位：无锡新区环境监测中心

无锡市新环化工环境监测站

报 告 编 写 人：

报 告 审 核 人：

报 告 签 发 人：

现场监测负责人：

参加人员：党琳、万婷、周钱、马黎、张作之、浦振华、浦伟等

无锡市新环化工环境监测站

电话：0510-88204696

传真：0510-88204696

邮编：214111

地址：无锡市新区锡贤路78号